《计算组成原理实验》

实验报告

（实验一）

| 学院名称 | ： | 计算机学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业（班级） | ： | 21级行政1班 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名 | ： | 黄鑫 |  |  |  |  |  |
| 学 号 | ： | 21307008 |  |  |  |  |  |
| 时间 | ： | 2023 | 年 | 1 | 月 | 11 | 日 |

|  |  |  | 成绩 | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | ： | 单周期CPU（YstCPU Risc-V） |  |  |  |

目录

第一章 实验目的	3

第二章 实验器材	3

第三章 实验原理与分析	3

1.	周期的概念	3

2.	指令集	3

3.	典型指令的具体细节	4

4.	数据通路与控制线路	6

5.	指令的执行流程	8

第四章 实验过程与结果	10

1．InstructionFetch	10

2. InstructionDecode	11

3.	Execute	12

4.	CPU	12

5.	标准测试	13

6.	自定义测试	14

第五章 实验心得	16

1.	查手册	16

2.	钻研指令执行流程	16

实验目的

1. 掌握单周期CPU的基本构造，包括数据通路、控制单元；

2. 掌握单周期CPU的代码实现方法；

3. 认识单周期CPU是如何执行各种指令的；

4. 掌握自定义应用测试方法；

实验器材

电脑一台，Intellij IDEA 软件一套。

实验原理与分析

实验提供了CPU的部分代码，在理解了单周期CPU的数据通路、控制单元与指令执行流程之后，将单周期CPU的实现代码补充完整。然后自行编写并编译自己的程序，在单周期CPU上运行。

- 周期的概念

指令周期是指一条指令从取出到执行完成的时间。不同指令的执行时间不同（如下图），在单周期CPU中，指令周期取所有指令的指令周期中的最长者，即600ps。由于时钟周期是固定的，所以执行所有指令都必须和执行最慢指令耗费一样的时间，这导致单周期 CPU 性能很差，但单周期CPU每次只运行一条指令，最容易实现。

一个指令周期由若干个时钟周期组成，后者是CPU操作的基本单位。在单周期CPU中，时钟周期等于指令周期。

在单周期CPU中，在一个时钟周期中CPU便要完成指令五大阶段：取值IF、译码并访寄存器组ID、执行EX、访存MEM与写回寄存器组WB。

- 指令集

本实验支持的指令集是 RISC-V 的 RV32I 整数运算指令集。

RV32I的六种基本指令类型：

| R 类型指令 | 用于寄存器-寄存器操作 | sll/srl/sra/add/sub/xor/or/and/slt/sltu |
| --- | --- | --- |
| I 类型指令 | 用于立即数和访存 load 操作 | slli/srli/srai/addi/xori/ori/andi/slti/ sltiu/jalr/fence/fence.i/ecall/ebreak/ csrrw/csrrs/csrrc/csrrwi/csrrsi/csrrci/ lb/lh/lbu/lhu/lw |
| S 类型指令 | 用于访存 store 操作 | sb/sh/sw |
| B 类型指令 | 用于条件跳转操作 | beq/bne/blt/bge/bltu/bgeu |
| U 类型指令 | 用于长立即数 | lui/auipc |
| J 类型指令 | 用于无条件跳转 | jal |

| opcode | 操作码 |
| --- | --- |
| rs | 源操作数寄存器地址，占5位（因为有32个寄存器） |
| rd | 目的操作数寄存器地址，占5位（因为有32个寄存器） |
| funct3、7 | 功能码，在指令中配合操作码使用，用于指定指令的功能 |
| imm | 立即数 |

- 典型指令的具体细节

出于实现上的便利，本实验结合指令的功能与构造，将指令划分为以下：

| L指令 | lb/lh/lw/lbu/lhu |
| --- | --- |
| I指令 | add/slli/slti/sltiu/xori/sri/ori/andi |
| S指令 | sb/sh/sw |
| R指令 | add_sub/sll/slt/sltu/sr(sra&srl)/xor/or/and |
| B指令 | beq/bne/blt/bge/bltu/bgeu |
| CSR指令 | csrrw/csrrs/csrrc/csrrwi/csrrsi/csrrci |
| 杂项 | nop/mret/ret/ecall/ebreak/csr/lui/auipc/fence/jal/jalr |

下面展示一些典型例子，以便之后的程序分析（如果有若干个指令在控制信号译码、执行流程上相同，则只取其中一种）：

（1） R-type

（2）I-type

（3） L-type

本实验未实现中断，因此没有实现CSR相关指令。

（4） S-type

（5） B-type

（6） 杂项

- 数据通路与控制线路

上图有一些接线错误，下面是更正：

- InsFetch模块JumpAddr线的另一端应该连接Execute模块中的一个JumpAddr计算单元的输出，该单元在图中没有画出。

- Memory Control模块的MemAddr线应该连接上ALU的输出。

- Memory Control模块的Funct3应接在Instruction上。

控制信号的解释

| 控制信号 | 含义 |
| --- | --- |
| JumpFlag | 是否跳转，控制PC的输入Mux： - 为真则PC获取跳转地址 - 否则PC正常“+1” （这里是32为指令字长且按字节编址，所以+4） |
| ALUOp1Src | 指示ALU操作数1的来源是当前指令地址还是源寄存器1的值 |
| ALUOp2Src | 指示ALU操作数1的来源是源寄存器2的值还是译出的立即数 |
| MemoryRE | 内存读使能，在Risc-v中是load指令的标志 |
| MemoryWE | 内存写使能，在Risc-v中是store指令的标志 |
| RegWriteSrc | 写寄存器的数据来源选择，控制一个四路Mux，选项为ALU的输出、读内存的输出、CSR的跳转地址（下一lab实现）、顺序下条指令地址（pc+4，来自jal或jalr） |
| RegWE | 寄存器写使能，出现在有目标寄存器的指令 |
| Opcode | 指示指令类型 |
| Funct3 | 指示指令类型 |
| Funct7 | 指示指令类型 |
| ALUFunct | 指示ALU的运算法 |

模块接口的解释

| InsAddr | 当前指令的地址 |
| --- | --- |
| Instruction | 当前指令 |
| Reg1RA | 源寄存器1地址 |
| Reg2RA | 源寄存器2地址 |
| Immediate | 从指令中译码出来的立即数 |
| Reg1RD | 源寄存器1的值 |
| Reg2RD | 源寄存器2的值 |
| RegDebugRA | 读寄存器组地址，用于测试程序获取寄存器组的情况 |
| RegDebugRD | 读寄存器组结果，用于测试程序获取寄存器组的情况 |
| RegWA | 寄存器写地址，出现在有目标寄存器的指令 |
| RegWD | 寄存器写输入，出现在有目标寄存器的指令 |
| JumpAddr | 跳转目标地址 |
| MemAddr | 访存地址 |

- 指令的执行流程

但是不同指令的执行流程不尽相同，有些指令不需要执行某些过程，见下图：

（1） InsFetch是公共取指模块，在IF阶段中负责将PC寄存器（program count）的值作为地址在内存中找到将要执行的指令。由于访存较慢，IF阶段用时平均约200ps。

（2）在InsDecode阶段中，译码器Decoder的输入为IF阶段的读内存结果，即一条具体的指令，随后译码器将指令译码，得到各种后续执行所需的控制信号。在单周期CPU中，这些控制信号将一直保持到该时钟周期结束。接着ID阶段还要完成读寄存器组的任务（如果该指令有源寄存器字段）。ID阶段用时约50ps。

（3） Execute模块执行EX阶段的任务，任务包括：使用指令中的Opcode、Funct3和Funct7字段与ALUControl单元译码确定ALU的运算法ALUFunct、用Decoder译码结果ALUopSrc1和2与两个二路选择器Mux确定ALU的两个操作数输入、输出ALU计算结果、判断是否跳转、计算跳转地址。EX阶段用时约100ps。

下面用四个表格说明这四项工作。

下面是两个ALU相关译码表。出于描述的易读性考虑，用常量名add、sll等代替ALUFunct、opcode、funct3具体的值。其中a表示op1，b表示op2。

ALUControl译码表

| Opcode | funct3 | funct7(5) | ALUFunct |
| --- | --- | --- | --- |
| I | addi | - | add |
|  | slli | - | sll |
|  | slti | - | slt |
|  | sltiu | - | sltu |
|  | xori | - | xor |
|  | ori | - | or |
|  | andi | - | and |
|  | sri | 1 | sra |
|  |  | 0 | srl |
| RM | add_sub | 1 | sub |
|  |  | 0 | add |
|  | sll | - | sll |
|  | slt | - | slt |
|  | sltu | - | sltu |
|  | xor | - | xor |
|  | or | - | or |
|  | and | - | and |
|  | sr | 1 | sra |
|  |  | 0 | srl |
| B/L/S/jal/jalr/lui/auipc | - | - | add |

ALU功能表

| ALUFunct | ALU_Result |
| --- | --- |
| add | a+b |
| sub | a-b |
| sll | a<<b(4,0) (逻辑左移) |
| slt | a<b (有符号数) |
| xor | a^b |
| or | a¦b |
| and | a&b |
| srl | a>>b(4,0) (逻辑左移) |
| sra | a>>b(4,0) (算术右移) |
| sltu | a<b (无符号数) |

if_jump_flag跳转判断

| 条件 |  | if_jump_flag |
| --- | --- | --- |
| opcode === jal ¦¦ jalr |  | true |
| opcode为B-type | funct3 === beq && reg1_data === reg2_data | true |
|  | funct3 === bne && reg1_data =/= io.reg2_data | true |
|  | funct3 === blt && reg1_data < io.reg2_data | true |
|  | funct3 === bge && reg1_data >= io.reg2_data | true |
|  | funct3 === bltu && reg1_data < io.reg2_data | true |
|  | funct3 === bgeu && reg1_data >= io.reg2_data | true |
| other |  | false |

if_jump_address跳转地址计算（图中漏掉了）

| 条件 | if_jump_address |
| --- | --- |
| opcode === jalr | Imm + Reg1Data |
| other | Imm + InsAddr |

（4） MEM阶段的任务是，若MemWE为真，则此时为S指令，要根据 funct3选择写内存的数据来源是alu_result还是Reg2Data；若MemRE为真，则此时为L指令，要读内存并输出读到的数据给WB阶段。MEM阶段由于需要访存，用时约200ps。

（5） WB阶段的任务很简单，就是根据ID阶段译出的RegWriteSrc 信号作为控制信号来选择四路Mux的输出，并将该输出作为寄存器组的写数据来写寄存器。WB阶段由于访寄存器组，用时约50ps。

实验过程与结果

有了上面的铺垫后（尤其是对执行流程的分析），补充代码实现单周期CPU就很容易了。

1．InstructionFetch

只需完成pc前的Mux选择，简单接线即可：

2. InstructionDecode

任务包括了AluOpSrc、MemRE、MemWE、RegWSrc的译码。列出译码表格：

aluop1_source

| Mux控制信号 | aluop1_source |  |
| --- | --- | --- |
|  | 控制信号为真 | 控制信号为假 |
| opcode为auipc或B或jal | InstructionAddress | Register |

aluop2_source

| Mux控制信号 | aluop2_source |  |
| --- | --- | --- |
|  | 控制信号为真 | 控制信号为假 |
| opcode为RM | Register | Immediate |

MemRE 即 opcode === L-type （为load指令则开内存读使能）

MemWE 即 opcode === S-type （为store指令则开内存写使能）

RegWSrc

| 四路Mux控制信号为opcode | RegWSrc |
| --- | --- |
| L-type | MemRD |
| jalr | NextInsAddr |
| jal | NextInsAddr |
| other | Alu_Result |

于是：

- Execute

我们在EX阶段的代码补充任务只有给ALU单元接线：ALUFunct与两个Mux的选择，经过前面的分析：

- CPU

我们还需要将CPU的接线完成。只有EX模块需要补充，照着数据通路与控制线路图连即可：

- 标准测试

全部通过：

RegisterFileTest

InstructionFetchTest

InstructionDecoderTest

ExecuteTest

CPUTest

- 自定义测试

我的程序：

跑build.bat编译脚本：

测试：

实验心得

- 查手册

作为新手，我认为本实验的难点在于ID阶段的指令译码，要对指令译码就需要了解指令，要了解指令就需要去查询各种手册，而初读手册（有些还是全英的）。过了这道坎就获得了自行查询手册的能力，而且这个能力在后续的实验中还频繁用上，可谓非常实用。

- 钻研指令执行流程

在写计组实验报告时我一条一条指令细推指令的执行流程，事无巨细的描述，在其中我居然感受到了学习乐趣，尤其是在后面lab3多种指令组合的执行流程。今晚我终于想明白了这种学习方法为什么有效！这其实和我高中做数学错题本是一个道理：哪怕这题我看答案的，我只要一步一步纠原因，我也能得到大进步！